Theater Van Santen

Vlieg op, dikke bromvlieg!

Technische lijst

Algemeen:

Aankomst gezelschap:			4 uur voor aanvang (in overleg)

Aantal spelers:                                 	2 personen

Techniek groep:				1 technicus

Techniek theater:	minimaal 1 technicus voor opbouwen licht en geluid

Opbouwtijd:					4 uur

Afbreektijd:					1,5 uur

Duur voorstelling:				50 minuten zonder pauze

Podium:

Speelvlak:					Ongeveer 7 meter breed en 6 meter diep

Hoogte decor:					3 meter

Afstopping:		Standaard potenplan op 8 mtr. en fond op 9 mtr van voorrand toneel

Voordoek:		Nee

Zwarte balletvloer:				Graag.

Changementen:				N.v.t.

Rook en / of vuur: 				N.v.t.

Licht:

Wij willen graag gebruik maken van de lichtinstallatie van het theater.

Maken  gebruik van de volgende kleurfilters:

Lee: 102, 165, 202, 205, 147, 152

Geluid:

Wij willen graag gebruik maken van de geluidsinstallatie van het theater.

Wij nemen zelf twee zender microfoons mee en een minidisc-speler en een keyboard dat via een DI aangesloten wordt.

De minimale eisen voor de geluidsinstallatie zijn:

- Goede kwaliteit eindversterking, frequentiebereik 20 tot 20000 Hz zonder vervorming.

- Een professioneel mengpaneel met min. 6 kanalen, met per kanaal 3 voudige semi-parametrische equalizing en laag af filter+ minimaal 2 auxuitgang.

- Een goed reverb of galmeffect, op een aux uitgang(postfader) en terug op een stereokanaal

-    3 monitoren (2 groepen) op het speelvlak, gemixt vanuit de zaal, via aux, postfader.

Bijzonderheden:

Technicus van de theatergroep zal de voorstelling begeleiden en neemt ruim 1 week voor de voorstelling nog contact op met de technicus van het theater.

Voor vragen: Edwin van Steenbergen: 06- 51 79 93 30 of evan_steenbergen@hotmail.com

Overige vragen: Theater Van Santen / John van Santen info@theatervansanten.nl

of 06 – 25 14 33 23